莆田市新型墙体材料（砖和砌块）产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

PTSJDC-1014.01.2024

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 烧结多孔砖和多孔砌块 | 28 | 16 | 12 |
| 烧结空心砖和空心砌块 | 28 | 16 | 12 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 9 | 6 | 3 |

2 检验依据

表2 烧结多孔砖和多孔砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542—2012 | B | / |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13544—2011 GB/T 2542—2012 | A | / |
| 3 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目 |  |  |  |  |

表3烧结空心砖和空心砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 13545—2014 GB/T 2542—2012 | A | / |
| 2 | 密度等级 | GB/T 2542—2012 | B | / |
| 3 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目 |  |  |  |  |

表4 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11969—2020 | B | / |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969—2020 | A | / |
| 3 | 放射性 | GB 6566—2010 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目 |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544—2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545—2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968—2020 蒸压加气混凝土砌块

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。