附件一

莆田市计量所医用设备询价清单

  - 7台可充电医用电子血压计

技术参数

1   测量原理 示波法（具听诊功能）（需提供证明材料）

2   显示	           LCD显示

3   测量位置           上臂

4   适应手臂周长       （12～50）cm（标配袖带 22 cm～32cm）

5   压力测量范围	     0～300mmHg（需提供证明材料，未提供或提供不符的不推荐为中标候选人）

脉搏测量范围       （40～200）次/分（需提供证明材料，未提供或提供不符的不推荐为中标候选人）

6   测量精度

压力精度：     ±3mmHg（±0.4kPa）（需提供证明材料，未提供或提供不符的不推荐为中标候选人）

脉搏测量精度： ±5%（需提供证明材料，未提供或提供不符的不推荐为中标候选人）

- 显示分辨率         1 mmHg或0.1 kPa

8  电击防护型式	        Class II/内部电源   BF型设备

9  电源：交直流两用，配备可充电电池(充满电状态下可测量300次以上) （不可充电的不推荐为中标候选人）

10  测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。

11  大号袖带（32cm-42cm）

12 耐久性    主机为医用耐久性设计，使用次数10万次以上（需提供证明材料）

13 精度认证   需提供符合高血压指南要求的认证网站上查询的证明材料