莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1006.01.2023

贵金属首饰

莆田市市场监督管理局

贵金属首饰产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1006.01.2023

1. 适用范围

本细则适用于贵金属首饰产品市级监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2. 产品分类

按贵金属首饰的主材料分类，将产品分为金首饰、银首饰、铂首饰、钯首饰四大类。

3. 术语与定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准

4. 企业规模划分

根据贵金属首饰产品行业的实际情况，生产企业规模以贵金属饰品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1：

表１  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5. 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 11887   首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 14459 贵金属饰品计数抽样检验规则

GB/T 18043 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

质技监局监发[1999]89号发布 《金银饰品标识管理规定》

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我声明公开或备案的现行有效企业标准及产品明示质量要求。

6. 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。对于能确认是由同一种原料、同样的生产加工工艺的同品种产品可以确认为一个批次。

6.2 抽样方法

抽样应在受检单位销售柜台或成品仓库内的待销产品中随机抽取， 或在生产企业生产线末端经检验合格或以任何方式表明合格的产品中随机抽取。

6.3 抽样基数

抽样基数至少应满足抽样数量的要求。

6.4 抽样数量

在每一批次的首饰产品中抽取2件，其中一件留作备份样，另一件用于纯度印记项目的检测。

6.5 样品处置

用于纯度检测的样品可在现场进行制样。

样品由抽样人员和受检单位陪同人员共同封样。封样时，封条应紧紧缠绕在装有样品的封口袋中，确保在不破坏封条的情况下，任何人无法取出该封口袋中的样品，抽样人员和受检单位陪同人员应共同在封条上签字。

样品由抽样人员自行带回，在包装与运输中应保证样品与签封的完好无损。

样品到达抽样单位后，由抽样单位样品接收人员和抽样人员在确认封签完好情况下打开包装，检查样品与抽样单中的记录是否相符，经交接后入库。监督抽查工作结束后，样品返还被抽查单位。

6.6 抽样单

抽样人员应按有关规定填写抽样单，并由抽样单位和受检单位双方签名盖章确认。应记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样单中还应填写每件样品的标称材料成分、标称纯度范围、标称质量（重量）或经抽样单位和受检单位共同确认的实际质量（重量），实际质量（重量）至少应精确到0.01克。

6.7 注意事项

所抽取的样品标识中必须含有主材料的纯度标识，该指标作为纯度的判定依据。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，应要求企业提供其现行有效的企业标准文本。

7. 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类（见表2）

表2　检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程 度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印记 | GB 11887 5 《金银饰品标识管理规定》第五条 | GB 11887 | B |  |
| 2 | 纯度 | GB 11887 4 | GB/T 18043 | A |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

7.2.1 首饰纯度的检验结果以制样后测得的整体纯度表示。

7.2.2 如果首饰无配件或因配件过小过细而无法满足试验要求或配件为非贵金属时，配件纯度不检测。

7.2.3 某些样品因检测需要，检测过程中可能造成样品的轻微损耗，应予以记录。

8. 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格，当产品仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格。

检验结论用语:

（a）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1006.01-2023《贵金属首饰产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格；

(b) 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1006.01-2023《贵金属首饰产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

(c) 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1006.01-2023《贵金属首饰产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9. 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3当对样品的纯度项目检验结果有异议时，检验方法应采用GB11887规定的仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为纯度项目的最终结论。

9.4　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。