莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1007.01.2023

鞋类

莆田市市场监督管理局

鞋类产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1007.01.2023

1. 适用范围

本细则适用于莆田市鞋类产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2． 产品分类

产品范围包括旅游鞋、休闲鞋、皮鞋、足球鞋。

3．术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准的术语和定义。

4． 企业规模划分

根据旅游鞋产品行业的实际情况，生产企业规模以旅游鞋产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1　企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5． 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 15107-2013 旅游鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

QB/T 1002-2015皮鞋

GB/T 19706-2015足球鞋

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6． 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同款式、同货号、同颜色的产品。

6.2抽样方法

6.2.2在生产领域抽检的样品必须在受检单位成品仓库并经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品中随机抽取；

在流通领域抽检的样品必须在受检单位仓库或柜台内近期（二年内）生产的、未经使用过的标示合格的待销产品中随机抽取。

6.3抽样数量

6.3.1抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.3.2 抽样数量

抽取样品数为4双，其中2双作为检验样品，其余2双作为备用样品。

注：流通领域抽查时，如有必要，备样可封存于承检机构。

6.4 注意事项

6.4.1样品处置

6.4.1.1样品应由受检单位代表进行签名确认。封样时应当有防拆封措施。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样。检验用样品及备用样品装入鞋盒或外包装袋，然后进行封样。承检机构接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

6.4.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

6.4.1.3抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

6.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的旅游鞋产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。受检单位代表对抽样单的内容进行签名确认。

7． 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类，见表2~表5。

表2　GB/T 15107-2013检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度 分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 |  | GB/T 15107-2013中表3 | GB/T 15107-2013中6.3 | B | 1、 鞋号＜230不考核； 2、 屈挠处鞋底厚度＞25mm不考核； 3、按GB/T 20991-2007中8.4.1的规定测试后弯折角度＜45°，不考核。 |
| 2 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 15107-2013中表4 | GB/T 15107-2013中6.4 | B | / |
| 3 | 底墙与帮面 剥离强度 |  | GB/T 15107-2013中表2 | GB/T 3903.3-2011 | B | 1、粘缝工艺鞋不考核 2、结构不含有不考核 |
|  | 帮底剥离强度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外底与外中底 粘合强度 |  | GB/T 15107-2013中表1 | QB/T 2886-2007 | B | 结构不含有不考核 |
| 5 | 游离或可部分水解甲醛含 量 | 皮革和其他材料 | GB/T 15107-2013中5.4.2 | GB/T 15107-2013中6.11 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | 皮革和其他材料 | GB/T 15107-2013中5.4.1 | GB/T 15107-2013中6.9 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 15107-2013中6.8 |  |  |

表3 QB/T 2955-2017检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.1 | GB/T 3903.1 | B | 1、 鞋底屈挠部位厚度＞25mm不考核； 2、跟高＞70mm不考核； 3、按GB/T 20991-2007中8.4.1的规定测试后弯折角度＜45°，不考核。 |
| 2 | 外底耐磨性能 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.2 | GB/T 3903.2 | B | 天然皮革外底、生胶底，不考核 |
| 3 | 剥离强度 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.3 | GB/T 3903.3 | B | 1、缝制、粘缝、特殊工艺（包括铆钉钉合等）不考核 2、结构不含有不考核 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.4 | QB/T 2955中 6.7 | B | 当剥离强度无法测试时才测该项目 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |  | QB/T 2955-2017中 5.4.8 | QB/T 2882-2007 | B | / |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 |  | QB/T 2955-2017中5.4.5 | GB/T 21396-2008 | B | 结构不含有不考核 |
| 8 | 游离或可部分水解甲醛 | 皮革、毛皮 | QB/T 2955-2017中5.5.2 | QB/T 2955-2017中6.13 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺 | 皮革、毛皮 | QB/T 2955-2017中5.5.1 | QB/T 2955-2017中6.12.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 17592-2011 |  |  |

表4　QB/T 1002-2015检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程 度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.1 | GB/T 3903.3-2011 | B | / |
| 2 | 成鞋耐折性能 |  | QB/T 1002-2015中5.5.4 | QB/T 1002-2015中6.6 | B | / |
| 3 | 外底耐磨性能 |  | QB/T 1002-2015中5.5.5 | QB/T 1002-2015中6.7 | B | / |
| 4 | 鞋帮拉出强度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.3 | QB/T 1002-2015中6.5 | B | 出现以下情况时，不测帮底剥离强度，改厕鞋帮拉出强度：1.鞋底前端测试部位厚度超过25mm；2.居前端点10mm处的外底（或鞋帮）宽度不足25mm的；3.外底硬度小于50邵尔A的。 |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.8 | QB/T 1002-2015中6.10 | B | / |
| 6 | 游离或可部分水解甲醛 | 皮革 | QB/T 1002-2015中5.6.2 | QB/T 1002-2015中6.15.2.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | 皮革 | QB/T 1002-2015中5.6.1 | QB/T 1002-2015中6.15.1.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 17592-2011 |  |  |
| 注：1.女鞋鞋跟高度大于20.0mm且跟口大于8.0mm，男鞋鞋跟高度大于25.0mm且跟口大于10.0mm应安装勾心或其它刚性支撑材料； 2.注塑中底皮鞋、坡跟鞋、木质或硬质塑料成型鞋底（硬度不小于80邵尔A）的鞋勾心免测。 |  |  |  |  |  |  |

表5　GB/T 19706-2015检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程 度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底粘合强度 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 19706-2015中5.3 | B | / |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 9867-2008 | B | 有钉足球鞋不考核 |
| 3 | 整鞋屈挠性能 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 19706-2015中5.6 | B | 鞋号230以下不考核 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 19706-2015中5.7 | B | 活动钉不考核 |
| 5 | 外底密度 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 533-2008 | B | 活动钉不考核 |
| 6 | 硫化外底耐磨性能 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 19706-2015中5.9 | B | 只考核硫化工艺足球鞋 |
| 7 | 硫化围条与鞋帮粘合强度 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 532-2008 | B | 只考核硫化工艺足球鞋，围条试样宽度不符合试验条件时不考核 |
| 8 | 硫化外底拉伸强度、硫化外底拉断伸长率 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 528-2009 | B | 只考核硫化工艺足球鞋 |
| 9 | 外底防滑性能 | GB/T 19706-2015中表2 | HG/T 3780-2005 | B | 有钉足球鞋不考核 |
| 10 | 耐黄变性能 | GB/T 19706-2015中表2 | GB/T 19706-2015中5.13 | B | 考核白色或浅色材料 |
| 11 | 游离甲醛 | GB/T 19706-2015中表3 | GB/T 2912.1-2009 | A | / |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 19706-2015中表3 | GB/T 17592-2011 | A | / |

注：A为极重要质量项目 ； B为重要质量项目。

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8． 判定原则

8.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

8.2结论用语

经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1007.01.2023《莆田市鞋类产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格；

经抽样检验 ,xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1007.01.2023《莆田市鞋类产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1007.01.2023《莆田市鞋类产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9． 异议处理原则

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，备用产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况；