莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1011.01.2023

电子计算器

莆田市市场监督管理局

电子计算器产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1011.01.2023

1 适用范围：

本细则适用于电子计算器产品质量市级监督抽查。内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理复检等。

2 产品分类

产品分类

表1产品分类

| 产品分类 | 简易型 |  | 函数型 |  | 程序型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 卡片式 袖珍式 | 台式 | 卡片式 袖珍式 | 台式 | 卡片式 袖珍式 | 台式 |

3 术语和定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据电子计算器产品行业的实际情况，生产企业规模以企业年销售额（包括该类产品内销和外销总额）为标准划分为大、中、小型企业。

表2企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥3000 | ≥200且＜3000 | ＜200 |

5 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 4967-1995 电子计算器通用技术条件

相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

每种型号的产品中，一般抽取企业近期产量（或库存量）较大的型号；抽取样品应为同一批次、同一产品种类、同一型号的产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业的加工中心或产品库上采用简单随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个型号受检生产企业抽样数量为3+6（备用样品）台，3台为检验样品，6台为复检样品。

6.3 样品处置

6.3.1 为确保样品的完好有效，检验样品和备用样品用适用的包装箱，分别进行牢固包装，并确保样品不被掉包。

6.3.2 应当对检验样品进行签封。采用经抽样人员和企业相关人员签名确认的一次性封签，使用封签数量视情况而定，以确保所抽样品不可互换的原则。

6.3.3 应保证运送样品不受到损坏和被油、水沾污。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的电子计算器产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

6.5 注意事项

6.5.1 封条和签封

对被抽取样品加封有抽样日期、封样人和受检单位代表签字，并加盖有抽样单位公章的封条或抽样单位标志的签封。抽样人员封样时，应当有防拆封措施。

6.5.2企业标准及产品明示质量要求

当被检产品执行企业标准及产品明示质量指标要求时，应要求受检单位提供经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准文本及产品明示质量要求文本，并加盖受检单位的公章进行确认。

6.5.3产品技术参数及图样等

当产品检验需受检单位提供产品的技术参数、图样时，应要求受检单位提供被抽样品的技术参数文本及图样，并加盖受检单位的公章进行确认。

7  检验要求

7.1检验项目

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观和结构 |  | GB/T 4967 | 推荐性 | GB/T 4967 |  |  |
| 2 | 功能和性能 |  | GB/T 4967 | 推荐性 | GB/T 4967 |  | ● |
| 3 | 电源适应能力 |  | GB/T 4967 | 推荐性 | GB/T 4967 |  | ● |
| 4 | 按键检验 |  | GB/T 4967 | 推荐性 | GB/T 4967 |  | ● |
| 5 | 环境试验 | 温度下限试验 | GB/T 4967 | 推荐性 | GB 2423.1 |  | ● |
|  |  | 温度上限试验 | GB/T 4967 | 推荐性 | GB 2423.2 |  | ● |
|  |  | 恒定湿热试验 | GB/T 4967 | 推荐性 | GB 2423.3 |  | ● |
|  |  | 倾跌试验 | GB/T 4967 | 推荐性 | GB 2423.7 |  | ● |
| 备注 | A类为极重要质量项目，B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.2检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7.2.2检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，作好相应记录。

8判定原则

8.1 单项判定原则

检验项目中出现一个检查项目不符合，则判定该项不合格.

8.2 综合判定原则

8.2.1检验项目均符合标准的，结论为“经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1011.01.2023《电子计算器产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格”。

8.2.2 在规定的检验项目中，出现1项及以上不合格的，判定为被抽查样品不合格。结论为“经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1011.01.2023《电子计算器产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格”。

8.2.3 当产品存在B类不合格一项及一项以上，判定为被抽查样品严重不合格。检验结论为：经抽样检验，XXX项目不符合XXX标准要求，依据PTSJDC-1011.01.2023 《电子计算器产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9异议处理复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮藏条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。