附件2

包装饮用水生产规范摘要

- 加强食品安全管理。包装饮用水生产企业要建立健全并严格执行保障食品质量安全的各项管理制度。企业应结合自身特点设立食品安全管理岗位，配备主要负责人、食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员。企业主要负责人对食品质量安全全面负责，食品安全总监、食品安全员按照岗位职责协助主要负责人做好食品安全管理工作。企业应定期组织从业人员开展食品安全有关培训。食品安全管理人员应参加市场监管部门组织的监督抽查考核，考核不合格的，不得上岗。

二、加强水源水质保障。水源是包装饮用水的关键控制环节，企业要严格执行国家关于饮用水的水源开采、水质检测、取水点保护等管理规定。以公共供水系统的水为生产用源水的，应采取措施避免对公共供水系统造成逆向污染，水处理系统不得用水泵直接与公共供水系统管网相连接，供水系统出入口应增设安全卫生设施，防止异物进入，还应定期监测 PH 值、电导率、余氯等水源水质情况；以非公共供水系统的水（地表水或地下水）作为生产用源水的，采集点应采用有效的卫生防护设施，防止源水以外的水进入采集设备，应采用封闭管道进行输送，防止污染，不应用容器运到异地灌装，源水水质监测频率为每年丰水期和枯水期各至少一次。

三、加强环境卫生管理。生产车间内地面、墙壁、天花板应能防水、防腐蚀、防渗漏、防潮、防霉，并且易消毒和冲洗，必须安装防蚊蝇、防鼠和防虫设施。排水口应设置在易于清洁的区域，配有相应大小的滤网等装置，并有防止污染和虫害侵入的设施。清洁作业区（灌装防护区）应对空气进行过滤净化处理，加装空气过滤装置并定期清洁，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测和记录，使灌装防护区的空气洁净度满足要求。对水处理、灌装和其他设施设备等物品应及时消毒并定期维护校验，做好消杀、维护和校验记录。进行清洗、消毒或日常维护时，应使用对人体无害的洗涤剂、消毒剂。

四、加强设施设备管理。食品加工用水储水罐应安装空气呼吸器。应根据工艺需要配备相应的容器清洁消毒设施。与产品接触的设备及管道的清洗消毒应配备清洗消毒设施，使用原位清洗系统（CIP清洗系统），应定期对清洗消毒的效果进行评估。使用周转容器生产包装饮用水，应配备周转容器的外洗设备、自动内洗消毒设备（应为连续自动化设备，至少包括：预清洗、洗涤剂清洗、消毒剂清洗、水冲洗、成品水冲洗或符合《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB19298）要求的水冲洗等，且不少于10个清洗消毒工位（含沥干工艺）、喷码设备等。生产桶装饮用水的，还应配备拔盖设备、桶口热塑膜包裹密封设备，且灌装、封盖（封口）设备应采用全自动化控制设备。

五、加强包装材料质量保障。包装饮用水生产企业应建立稳定的原辅料供应渠道和供应商，对原辅料、包装容器采购审核严格把关，落实索证索票和进货查验制度，确保原辅料和包装容器符合食品安全标准要求。外购的桶、桶盖在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、防水的材料包装，运输车厢和贮存库必须保持清洁，不得与有害有毒混合运输储存，应有防尘、防污染措施，桶盖禁止循环使用。循环使用的桶必须是由食品级聚碳酸酯（PC）等材料制成，回收后必须严格检查水桶的密封性和安全性，如果影响到水桶的密封、安全和水的质量卫生，不得再用。严禁使用废料和回收旧PC料制成的桶。周转桶不应露天存放，车间应有专门的堆桶间。

六、加强生产过程控制。包装饮用水生产企业应当加强生产过程管理和关键环节控制，通过实施危害分析方法确定食品安全关键控制点，建立配套文件措施并做好相关记录，确保食品安全关键控制点得到有效管控。严格按照产品种类对应的工艺流程、岗位及设备操作规范组织生产加工。过滤（粗滤、精滤）和去离子净化时，企业应对其过滤效果进行定期监测和记录，并定期维护水处理装置（定期更换过滤材料和耗材、定期反冲洗和清洗、检查滤膜性能）。杀菌控制，采用臭氧消毒工艺的，应在保证杀菌效果前提下严格控制臭氧浓度；采用紫外线消毒工艺的，要定期监控紫外线的强度，一旦紫外线强度降低到要求以下，应及时更换，并应保持紫外线灯管表面的清洁；采用过滤除菌工艺的，滤膜孔径应至少达到 0.45μm 的规格，应定期更换滤膜或滤料、定期反冲洗和清洗。周转桶的清洗、灌装封盖（口）控制应设置合理的冲洗时间、压力、洗涤剂和消毒剂的浓度等，确保空桶清洗消毒效果。直接与产品或包装接触的压缩空气，应经过除油、除水、过滤处理。

七、加强出厂检验检测。包装饮用水生产企业应加强原辅料、过程和成品的检验，确保产品符合食品安全标准要求，建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录应该真实、完整。应具备相应指标检验能力，包括菌落总数、大肠菌群、浑浊度（必要时）、臭氧浓度（有此工艺的）、电导率（饮用纯净水）、pH值（饮用纯净水）、色度等项目；以非公共供水系统为水源的还应具备铜绿假单胞菌的检验能力，铜绿假单胞菌可委托有资质的第三方检验。

八、规范产品标签标识。包装饮用水的标签标识要严格遵循《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB7718）、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB28050）等有关要求。当包装饮用水中添加食品添加剂时，应在产品名称的邻近位置标示“添加食品添加剂用于调节口味”等类似字样。当包装饮用水的类别为饮用天然矿泉水时，预包装产品标签还应符合下列要求：标示天然矿泉水水源点；标示产品达标的界限指标，溶解性总固体以及主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）的含量范围；当氟含量大于1.0mg/L时，应标注“含氟”字样。